A-1102, 767 Sinsu-ro

Yongin, Gyeonggi, Korea

EO/IR

Power Control & Test System

Operational Manual

Date: 16 Jan. 2020			Doc. No: EOPE-DD-C50-001

Issue: P.00

Total pages: 21

| Prepared by Lumir: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sang-Sup Park Date System Engineer |  | Yeon-Jo Jung Date Software Engineer |
| Date Position |  | Date Position |
| Reviewed by Lumir: |  | Reviewed by KARI: |
| Seong-Woon Cho Date Product Assurance |  | Su-Wan Bang Date Space Test Division |
| Approval by Lumir: |  | Approval by KARI: |
| Yang-Soo Park Date Project Manager |  | Su-Wan Bang Date Space Test Division |

REVISION / CHANGE RECORD

| REVISION | Document Date | REVISION/CHANGE DESCRIPTION | Approved |
| --- | --- | --- | --- |
| P.00 | 2020.01.16 | Draft |  |

Table of Contents

1.	Scope	1

2.	Applicable & Reference Documents	2

2.1	Applicable Documents	2

2.2	Reference Documents	2

3.	Abbreviation	3

4.	Overview	5

5.	Software Design	6

5.1	PCTS	6

5.1.1	Platform Specifications	6

5.1.2	Folder & File Structure	6

5.1.2.1	Exe. file name	6

5.1.2.2	DB Folder & Files	6

5.1.2.2.1	CMD DB	6

5.1.2.2.2	TLM DB	7

5.1.2.3	Log Folder & Files	8

5.1.2.3.1	CMD Log	8

5.1.2.3.2	TLM Log	8

5.1.2.3.3	SYS Log	8

5.2	SAS	9

5.2.1	Platform Specifications	9

5.2.2	Folder & File Structure	9

5.2.2.1	Exe. file name	9

5.2.2.2	DB Folder & Files	9

5.2.2.2.1	CMD DB	9

5.2.2.2.2	TLM DB	10

5.2.2.3	Log Folder & Files	10

5.2.2.3.1	CMD Log	10

5.2.2.3.2	TLM Log	10

5.2.2.3.3	SYS Log	11

5.2.2.4	Simulation Parameter Folder & Files	11

5.2.2.4.1	SAS Simulation Parameter	11

5.2.2.4.2	TABLE Simulation Parameter	11

5.2.2.4.3	PROFILE Simulation Parameter	12

5.2.2.4.4	ECLIPSE Simulation Parameter	12

5.2.2.4.5	SPIN Simulation Parameter	13

6.	Software Operation	14

6.1	PCTS	14

6.1.1	Operation step (Turn On)	14

6.1.1.1	AIT Configuration (AIT Mode)	14

6.1.1.2	LV Configuration (LV Mode)	15

6.1.2	Operation step (Turn Off)	17

6.1.3	Menu Description	18

6.1.3.1	CMD Processor 버튼 (AIT / LV)	18

6.1.3.2	TLM Viewer 버튼 (AIT / LV)	18

6.1.3.3	PCDU Monitor 버튼 (AIT / LV)	18

6.1.3.4	DB Update 버튼 (AIT / LV)	18

6.1.3.5	Script Edit 버튼 (LV Only)	18

6.1.3.6	Script Run 버튼 (LV Only)	18

6.1.3.7	Log Viewer 버튼 (LV Only)	18

6.2	SAS	19

6.2.1	Operation step (Turn On)	19

6.2.2	Operation step (Turn Off)	19

6.2.3	Menu Description	20

6.2.3.1	CMD 버튼	20

6.2.3.2	Script 버튼	20

6.2.3.3	DB 버튼	20

6.2.3.4	커브 버튼	20

7.	DATABASE	21

7.1	PCTS	21

7.2	SAS	21

List of Figures

Figure 4-1 전체 구성도	5

List of Tables

- Scope

본 문서는 한국항공우주연구원 (이하 항우연)에서 수행하고 있는 EO/IR 위성 (이하 EO/IR) 개발 사업의 일환으로서 위성체 개발에 필수적인 전력공급 및 부하 모사 장비 (Power & Load Test Set, 이하 PLTS), 제어 및 모니터링 장비 (Control & Monitoring Test Set, 이하 CMTS), 태양전지판 전원모사장비 (Solar Array Simulator, 이하 SAS)에 대한 운영교육 메뉴얼 이다.

- Applicable & Reference Documents

  - Applicable Documents

|  | EO/IR 위성 전력공급, 모니터링 및 발사지원용 전기지상지원장비 개발” 업체 선정을 위한 사업 제안 요청서 |
| --- | --- |
| EOPE-DD-310-001 | 요구사항 명세서 |
| EOPE-DD-330-001 | 시스템 설계 보고서 |

  - Reference Documents

| ECSS-S-ST-00-01C | ECSS System - Glossary of terms |
| --- | --- |
| ECSS-E-10-02C | ECSS Space Engineering - Verification |
| ECSS-E-10-03C | ECSS Space Engineering - Testing |
| ECSS-E-ST-10-06C | ECSS Space Engineering - Technical requirements specification |
| NASA/SP-2007-6105 | NASA Systems Engineering Handbook |
| MIL-STD-1540B | Test Requirements for Space Vehicles |
| MIL-STD-1540B | Test Requirements for Launch, Upper-Stage, and Space Vehicles |

- Abbreviation

| AIT | Assembly, Integration and Test |
| --- | --- |
| AWG | American Wire Gauge |
| BDIFJ | Battery Disconnect In Flight Jumper |
| CDR | Critical Design Review |
| CMD | Command |
| CMTS | Control & Monitoring Test Set |
| DAQ | Data Acquisition |
| DDC | Deployment Device Controller |
| DTM | Dual Thruster Module |
| DVLS | DDC & VDE Load Simulator |
| EGSE | Electrical Ground Support Equipment |
| EMC | Electromagnetic Compatibility |
| EMI | Electromagnetic Interference |
| EPS | Electrical Power System |
| ETB | Electrical Test Bed |
| FM | Flight Model |
| IBMU | Integrated Bus Management Unit |
| ICA | Inter-connection Assembly |
| IF | Interface |
| IsoValve | Isolation Valve |
| ITOS | Integrated Test and Operation System |
| KOMPSAT | Korea Multi-Purpose Satellite |
| LV | Launch Vehicle |
| MPP | Measurement Point Panel |
| MUX | Multiplexer |
| NEMA | The National Electrical Manufacturers Association |
| OCP | Over Current Protection |
| OTP | Over Temperature Protection |
| OVP | Over Voltage Protection |
| PCDU | Power Control and Distribution Unit |
| PDR | Preliminary Design Review |
| PDU | Power Distribution Unit |
| PLTS | Power & Load Test Set |
| RIP | Rear Interface Panel |
| SAS | Solar Array Simulator |
| SAR | Solar Array Regulator |
| TBC | To Be Continued |
| TBD | To Be Determined |
| TC | Tele-Command |
| TLM | Telemetry |
| TM | Telemetry |
| TP | Test Point |
| TPP | Test Point Panel |
| VDE | Valve Drive Electronics |
| VU | Validation Unit |

- Overview

본 운영교육 메뉴얼 문서는 EO/IR 전력계 EGSE인 PLTS, CMTS, SAS를 운용하기 위해 필요한 교육 관련 내용들을 기술한 것이다. PLTS는 위성의 종합 조립 및 시험 (AIT)에 필요한 전력 공급과 위성에 비축된 전력을 소모하는 부하를 모사하는 기능을 한다. CMTS는 위성에서 출력하는 신호를 측정하고, PLTS의 전력 및 부하와 관련된 신호뿐만 아니라 위성체의 상태 모니터링, 위성 시험에 필요한 신호 모사 등 모든 신호의 제어 및 모니터링을 담당한다. 또한 CMTS는 자체 제어가 가능한 기능을 가져야 하며, PLTS도 제어를 할 수 있어야 한다. SAS는 태양전지판의 전력 생성을 모사하여 전력계 시험을 지원하는 기능을 한다.

PLTS, CMTS는 외부적으로 연결되어 상호 보완 기능을 가지며, 비행 모델 (FM) 시험에 활용된다. CMTS는 발사체에 장착된 FM의 상태 확인을 포함한 발사 임무를 독립적으로도 수행한다. 전체 시스템의 기능 구성도는 다음과 같다.

Figure 4-1 전체 구성도

- Software Design

  - PCTS

    - Platform Specifications

| S/W | 설명 | Spec |
| --- | --- | --- |
| OS | System 운영 환경 | Microsoft Windows 10 |
| Language | 개발 언어 | LabVIEW |
| Framework | S/W 실행을 위한 구성 환경 | LabVIEW Runtime Engine 2018 |
| Tool | S/W 개발 도구 | LabVIEW 2018 |

    - Folder & File Structure

      - Exe. file name

AIT Configuration (AIT Mode)  “PCTS AIT.exe”

LV Configuration (LV Mode)  “PCTS LV.exe”

      - DB Folder & Files

        - CMD DB

CMD DB 파일은 프로그램 루트 경로 하위 “DB” 폴더에 위치하며, 파일명은 “PCTS_HL_CMD_DB.xlsx”이다. 파일의 내용은 다음과 같다.

        - TLM DB

TLM DB 파일은 프로그램 루트 경로 하위 “DB” 폴더에 위치하며, 파일명은 “PCTS_HL_TLM_DB.xlsx”이다. 파일의 내용은 다음과 같다.

      - Log Folder & Files

        - CMD Log

CMD Log 파일은 프로그램 루트 경로 하위 Log 폴더에 위치하며, 파일명은 “CMD_날짜_시간.txt”이다. 파일의 내용은 다음과 같다.

        - TLM Log

TLM Log 파일은 프로그램 루트 경로 하위 Log 폴더에 위치하며, 파일명은 “TLM_날짜_시간.txt”이다. 파일의 내용은 다음과 같다.

        - SYS Log

SYS Log 파일은 프로그램 루트 경로 하위 Log 폴더에 위치하며, 파일명은 “SYS_날짜_시간.txt”이다. 파일의 내용은 다음과 같다.

  - SAS

    - Platform Specifications

| S/W | 설명 | Spec |
| --- | --- | --- |
| OS | System 운영 환경 | Microsoft Windows Server 2016 |
| Language | 개발 언어 | C# |
| Framework | S/W 실행을 위한 구성 환경 | .Net Framework 4.5 |
| Tool | S/W 개발 도구 | Microsoft Visual Studio 2013 |

    - Folder & File Structure

      - Exe. file name

“SAS.exe”

      - DB Folder & Files

        - CMD DB

CMD DB 파일은 프로그램 루트 경로 하위 “DB” 폴더에 위치하며, 파일명은 “SAS_HL_CMD_DB.xlsx”이다. 파일의 내용은 다음과 같다.

        - TLM DB

TLM DB 파일은 프로그램 루트 경로 하위 “DB” 폴더에 위치하며, 파일명은 “SAS_HL_TLM_DB.xlsx”이다. 파일의 내용은 다음과 같다.

      - Log Folder & Files

        - CMD Log

CMD Log 파일은 프로그램 루트 경로 하위 Log 폴더에 위치하며, 파일명은 “CMD_날짜_시간.csv”이다. 파일의 내용은 다음과 같다.

        - TLM Log

TLM Log 파일은 프로그램 루트 경로 하위 Log 폴더에 위치하며, 파일명은 “TLM_날짜_시간.csv”이다. 파일의 내용은 다음과 같다.

        - SYS Log

SYS Log 파일은 프로그램 루트 경로 하위 Log 폴더에 위치하며, 파일명은 “SYS_날짜_시간.csv”이다. 파일의 내용은 다음과 같다.

      - Simulation Parameter Folder & Files

        - SAS Simulation Parameter

SAS Simulation 파라미터 파일은 프로그램 루트 경로 하위 MODE\SAS 폴더에 위치하며, 파일명은 “SAS_파일 인덱스.txt”이다. 파일 인덱스는 0~9까지의 숫자로 표현된다. 파일의 내용은 다음과 같다.

        - TABLE Simulation Parameter

TABLE Simulation 파라미터 파일은 프로그램 루트 경로 하위 MODE\TABLE 폴더에 위치하며, 파일명은 “TABLE_파일 인덱스.txt”이다. 파일 인덱스는 0~9까지의 숫자로 표현된다. 파일의 내용은 다음과 같다. Num 항목의 범위는 0~1023이며, Num 항목의 개수는 8~1024이다.

        - PROFILE Simulation Parameter

PROFILE Simulation 파라미터 파일은 프로그램 루트 경로 하위 MODE\PROFILE 폴더에 위치하며, 파일명은 “PROFILE_파일 인덱스.txt”이다. 파일 인덱스는 0~9까지의 숫자로 표현된다. 파일의 내용은 다음과 같다.

        - ECLIPSE Simulation Parameter

ECLIPSE Simulation 파라미터 파일은 프로그램 루트 경로 하위 MODE\ECLIPSE 폴더에 위치하며, 파일명은 “ECLIPSE_파일 인덱스.txt”이다. 파일 인덱스는 0~9까지의 숫자로 표현된다. 파일의 내용은 다음과 같다.

        - SPIN Simulation Parameter

SPIN Simulation 파라미터 파일은 프로그램 루트 경로 하위 MODE\SPIN 폴더에 위치하며, 파일명은 “SPIN_파일 인덱스.txt”이다. 파일 인덱스는 0~9까지의 숫자로 표현된다. 파일의 내용은 다음과 같다.

- Software Operation

  - PCTS

    - Operation step (Turn On)

      - AIT Configuration (AIT Mode)

| STEP | OPERATION |
| --- | --- |
|  | Double-click “PCTS AIT.exe” shortcut. |
|  | Click “Start” button and check that test result is all “Success”. |
|  | Check “AIT Configuration” text upper-left corner. Click CMD Processor button. |
|  | Check CMD Processor window pop-up. |

      - LV Configuration (LV Mode)

| STEP | OPERATION |
| --- | --- |
|  | Double-Click PCTS LV.exe shortcut. |
|  | Click “Start” button and check that test result is all “Success”. |
|  | Check “LV Configuration” text upper-left corner. Click CMD Processor button. |
|  | Check CMD Processor window pop-up. |

    - Operation step (Turn Off)

현재 열려 있는 창을 close 버튼을 눌러 모두 종료한다.

    - Menu Description

      - CMD Processor 버튼 (AIT / LV)

로컬 CMD 창

      - TLM Viewer 버튼 (AIT / LV)

그룹별 TLM 확인

      - PCDU Monitor 버튼 (AIT / LV)

PCDU 통신 상태 확인

      - DB Update 버튼 (AIT / LV)

CMD/TLM DB 업데이트

      - Script Edit 버튼 (LV Only)

스크립트 편집

      - Script Run 버튼 (LV Only)

스크립트 수행

      - Log Viewer 버튼 (LV Only)

TLM 로그 확인

  - SAS

    - Operation step (Turn On)

| STEP | OPERATION |
| --- | --- |
|  | Double-click the “SAS.exe” shortcut. |
|  | Check “Online” for SAS Connection. Check “Normal” for SAS Operation. |

    - Operation step (Turn Off)

현재 열려 있는 창을 close 버튼을 눌러 모두 종료한다.

    - Menu Description

      - CMD 버튼

로컬 CMD 창

      - Script 버튼

Auto Test 스크립트 동작 확인

      - DB 버튼

CMD/TLM DB 업데이트

      - 커브 버튼

IV 커브 창

- DATABASE

  - PCTS

  - SAS