Korea Lunar Exploration Program

DTNPL Software Technical Description

| Date: 20 Apr. 2020 | Doc. No: KPLO-D0-550-201 Issue: F.00 Total page: 26 |
| --- | --- |

Superseding     Revised

| Prepared By: Chang-Soo Lee Date DTNPL SBC S/W Engineer, Lumir Jung-Tae Park Date DTNPL SBC S/W, FPGA Engineer, Lumir |  | Jin-Young Kang Date DTNPL SBC S/W Engineer, Hanyang Univ. |
| --- | --- | --- |
| Reviewed By: Dae-Soo Oh Date DTNPL SBC Engineer, Lumir |  | Cheol-Oh Jeong Date DTNPL Product Assurance, ETRI |
| Kyung-Rak Lee Date DTNPL Engineer, ETRI |  | Jin-Ho Jo Date DTNPL System Engineer, ETRI |
| Approval Signature: Byoung-Sun Lee Date DTNPL Program Manager, ETRI |  |  |

Original CDMO Release__________________

| Revision History |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | Author(s) |  | Date | Description |
| 0.1 | Hyun-Woong Choi |  | 2017. 12. 28 | Draft |
| F.00 (작성중) | Chang-Soo Lee |  | 2020. 04 .20 |  |

| Revision/Change Records |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Revision/Change Description | Pages |
| D.01 | 2017. 12. 28 | Initial | All |
| F.00(작성중) | 2020. 04. xx |  |  |

Documents Tree

Contents

1.	설명	8

1.1.	목적 및 범위	8

1.2.	참고 문서	8

1.2.1.	ETRI 문서	8

1.2.2.	기타문서	8

1.3.	약어	8

2.	개요	10

2.1.	SBC Firmware	10

2.2.	ION Software	11

3.	기능 및 동작	12

3.1.	SBC Firmware의 기능 및 동작	12

3.1.1.	Datalink Packet 전송기능	12

3.1.2.	DCC Data 전달 기능	13

3.1.3.	TC 처리 및 TM 전송 기능	13

3.2.	DTNPL-ION의 기능 및 동작	15

4.	상세 설계	16

4.1.	SBC Firmware의 상세 설계	16

4.1.1.	Task1 상세설계 (Datalink Packet 전송기능)	16

4.1.2.	ISR의 동작	19

4.1.3.	Task2의 동작 (DCC 데이터 전달기능)	21

4.1.4.	Task3의 동작 (TC처리 및 TM전송기능)	23

4.2.	DTNPL-ION의 상세 설계	26

그림

그림 2.1 SBC Firmware 구조	10

그림 3.1 TC/TM Packet 구조	12

그림 4-1 SBC Firmware 상세 동작	14

그림 4-2 Task1의 기능 설명 	15

그림 4-3 ISR 동작 흐름도 	18

그림 4-4 Task2의 동작 흐름도	20

그림 4-5 Task3의 동작 흐름도	22

표

표 3-1 Datalink Packet의 구조	11

표3-2 Datalink packet내 Field 정의	11

표 3-3 TeleCommand List	12

표 3-4 TeleMetry List	12

표 3-5 SOH Data Format	13

설명

목적 및 범위

이 문서는 DTNPL에 구현된 Software의 구체적인 기능 및 구현 내용에 대해 구체적으로 서술한다.

크게 다음과 같이 2개로 구성이 된다.

- RTEMS기반의 SBC F/W(Firmware)

- Application 코드인 ION S/W(Software)

참고 문서

ETRI 문서

| Document Number | Document Title |
| --- | --- |
| KPLO-D0-550-000 | System Requirement of DTN Payload |
| KPLO-D0-550-001 | System Specification of DTN Payload |
| KPLO-D0-550-002 | KPLO-DTN ICD_F.00 |

기타문서

| Document Number | Document Title |
| --- | --- |
| KPLO-SP-310-001 | KPLO System Specification Document |
| KPLO-SP-340-001 | KPLO Payload/Spacecraft Bus ICD |

약어

| AMS | Asynchronous Message Service |
| --- | --- |
| BP | Bundle Protocol |
| BSS | Bundle Streaming Service |
| CCSDS | Consultative Committee for Space Data Systems |
| CFDP | CCSDS File Delivery Protocol |
| DCC | DTN Control Center |
| CRC | Cyclical Redundancy Check |
| DMA | Direct Memory Access |
| DTN | Delay(Disruption) Tolerant Network |
| DTNPL | DTN Payload |
| EOD | End of Data |
| EOF | End of File |
| FW | Firm Ware |
| FSW | Flight Software |
| ION | Interplanetary Overlay Network |
| KDSA | Korea Deep Space Antenna |
| KPLO | Korea Pathfinder Lunar Orbiter |
| LCM | Lander Communication Model |
| LTP | Licklider Transmission Protocol |
| MOC | Mission Operation Center |
| OBC | On Board Computer |
| OBT | On Board Time |
| PDHU | Payload Data Handling Unit |
| RCM | Rover Communication Model |
| RFU | Reserved for Future Use |
| SBC | Single Board Computer |
| SOD | Start of Data |
| SOF | Start of File |
| SOH | Start of Head |
| TBC | To Be Confirmed |
| TBD | To Be Defined |
| TC | TeleCommand |
| TCP | Transmission Control Protocol |
| TM | Telemetry |
| UART | Universal Asynchronous Receiver Transmitter |
| USRT | Universal Synchronous Receiver Transmitter |

개요

SBC Firmware 개요

SBC Firmware는 DTNPL H/W에 장착된 CPU인 LEON3 Processor에서 동작하는 Firmware로 RTOS인 RTEMS 기반 하에 작성되었다.  상위에 존재하는 DTNPL-ION이 지상의 ION EGSE와 통신할 수 있도록 UART및 USRT를 이용한 통신 기능을 제공하며, TC(TeleCommand) 처리 및 TM(TeleMetry) 처리기능을 담당한다.

SBC Firmware가 수행하는 기능을 요약하면 다음과 같다. 그림 2.1은 SBC Firmware가 갖는 외부 인터페이스를 기준으로 그 구조를 보여준다.

- ION S/W  SBC F/W  USRT

DTNPL-ION으로부터 LTP Packet을 수신하여 LTP Packet의 내용을 참조하여 Datalink Header를 구성하고 이를 USRT를 통해 전송한다.

- UART  SBC F/W  ION S/W

UART를 통해 수신된 DCC Data를 상위 DTN Software로 전달한다.

- UART  SBC F/W

UART를 통해 수신된 TeleCommand를 처리하고 이에 대한 응답으로 TeleMetry를 전송한다.

- House Keeping

SBC H/W의 House Keeping을 위하여 전압, 전류, 온도 정보를 추출하여 관리하며 추출된 데이터는 SOH TeleMetry를 통하여 전송한다.

그림 2.1 SBC Firmware I/F

ION Software 개요

한양대학교 작성할 부분

.

기능 및 동작

SBC Firmware의 기능 및 동작

SBC Firmware의 세부적 기능은 Datalink Packet 전송기능, DCC 데이터 전달기능, TC처리 및 TM 전송기능으로 구성된다.

Datalink Packet 전송기능

SBC Firmware는 상위에 존재하는 DTNPL-ION으로부터 LTP Packet을 Loopback Socket (UDP Port 8000)을 통해서 전달받아 Datalink Packet의 Header및 CRC-16을 추가하여 완성된 Datalink Packet을 USRT Interface를 통하여 전송하는 기능을 수행한다. 표 3.1은 Datalink Packet의 구조를 나타내며 표 3.2는 Datalink Packet 내의 각 Field에 대한 설명을 나타낸다.

| VN | Type | SHF | APID | SF | PSC | PL | SP | User Data Field | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

표 3.1 Datalink Packet의 구조

표 3.1에 노란색으로 표시된 부분이 DTNPL-ION으로부터 UDP Port 8000을 통하여 전송받은 LTP Packet으로 SBC Firmware는 LTP Packet에 표 3.2에 기술된 Datalink Header및 CRC 정보를 추가하여 Datalink Packet을 구성한다. 이렇게 구성된 Datalink Packet은 USRT를 통해 전송된다.

| Field name | Size (bit) | Description | Comments |
| --- | --- | --- | --- |
| VN | 3 | 000b (고정값) | Version 1 |
| Type | 1 | 0b (고정값) | Telemetry |
| SHF | 1 | 1b (고정값) |  |
| APID | 11 | 11 bits (1 or 2) DTNPL-ION으로부터 전달 받은 LTP Packet내의 EID값에 따라 1 혹은 2의 값을 갖도록 설정된다. |  |
| SF | 2 | 11b (standalone) or combination of 01b / 00b / 10b (first / continue / last) | TBD |
| PSC | 14 | Modulo-16384, 0 ~ 16383 Datalink Packet을 전송 시마다 증가한다. | The sequential binary count of each packet |
| PL | 16 | (Length of SP)+(Length of User Data Field)+(Length of CRC) -1 |  |
| SP | 32 | 0x352EF853 (고정값) |  |
| User Data Field | Variable | Max 65536 Octets. Refer to Table 4-5. | LTP Packet |
| CRC | 16 | CRC-16-CCITT (Polynomial: x16+x12+x5+1) Calculation field: (SP)+(User Data Filed) |  |

표 3.2 Datalink packet내 Field 정의

DCC Data 전달 기능

SBC Firmware는 UART를 통해 수신 받은 TeleCommand Packet 중에서 COMMAND Field의 값이 0xC6의 값을 갖는 경우 DCC Data로 인식하여 이를 DTNPL-ION에 전달한다. 그림 3.1은 TC/TM Packet의 구조를 나타내며 SBC Firmware는 UART를 통해 이와 같은 TC/TM Packet을 수신 시에 4번째 Octet값을 읽어 0xC6의 값을 갖는 DCC Data의 경우 이를 Local Loopback Socket을 이용하여 UDP Port 2113으로 전송하여 DTNPL-ION에 전달한다.

그림 3.1 TC/TM Packet 구조

TC 처리 및 TM 전송 기능

SBC Firmware는 UART를 통해 수신 받은 TeleCommand Packet 중에서 그림 3.1의 각 필드가 표 3.3에 기술된 TC에 해당하는 경우 이를 처리하고 TM을 전송한다.

| Type | Name | Sync | Length | Command | Packet No. | Payload | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBC TC | Time Setting | 0xAA | 0x0006 | 0x02 | 0x00 | OBT | ACK/NACK |
|  | SOH Request |  | 0x0000 | 0x03 | 0x00 | None | SOH/NACK |
|  | Script1 |  | 0x000E | 0x04 | 0x00 | Ionstart (12bytes) | ACK/NACK |
|  |  |  | 0x0009 |  | 0x00 | Killm(7bytes) | ACK/NACK |

표 3.3 TeleCommand List

| Type | Name | Sync | Length | Command | Packet No. | Payload | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBC TM | SOH Data | 0xAA | 0x0041 | 0x14 | 0x00 | SOH Data (65bytes) |  |
|  | NACK |  | 0x0041 | 0x15 | 0x00 | Reserved(65bytes) |  |
|  | ACK |  | 0x0041 | 0x16 | 0x00 | Reserved(65bytes) |  |

표 3.4 TeleMetry List

| TM Name | Field | Size |
| --- | --- | --- |
| SOH Data (65 bytes) | temp_board (Board temperature) | 4 bytes |
|  | temp_fpga (FPGA temperature) | 4 bytes |
|  | volt_28 (28.0V input voltage level) | 2 bytes |
|  | volt_3.3 (3.3V voltage level) | 2 bytes |
|  | volt_1.2 (1.2V voltage level) | 2 bytes |
|  | curr_28 (28.0V input current level) | 2 bytes |
|  | time (Current DTNPL time) | 6 bytes |
|  | run_time (Time(second) count after DTNPL power on) | 4 bytes |
|  | fpga_ver (SBC FPGA version) | 1 byte |
|  | fw_ver (SBC firmware version) | 1 byte |
|  | edac (EDAC count) | 4 bytes |
|  | tmtc_rx_pkt_cnt (SBMU→DTNPL received packet count) | 4 bytes |
|  | tmtc_tx_pkt_cnt (DTNPL→SBMU send packet count) | 4 bytes |
|  | downlink_pkt_cnt (DTNPL→PDHU send packet count) | 4 bytes |
|  | dtn_state (ION start/stop state) | 1 byte |
|  | ion_ver (ION version) | 2 bytes |
|  | RFU_1 (Reserved) | 4 bytes |
|  | RFU_2 (Reserved) | 4 bytes |
|  | RFU_3 (Reserved) | 4 bytes |
|  | RFU_4 (Reserved) | 4 bytes |
|  | RFU_5 (Reserved) | 2 bytes |

표 3.5 SOH Data Format

- COMMAND가 0x02인 경우 Time Setting TeleCommand로 인식하고 6byte의 OBT값을 읽어 DTNPL 내부의 Software Timer에 값을 설정한다. 정상적인 Time Setting TC인 경우 표 3.4에 기술된 ACK를 전송하고 비정상적인 TC인 경우 NACK를 전송한다.

- COMMAND가 0x03인 경우 SOH Request TeleCommand로 인식하고 정상적인SOH Request TC의 경우 SPI 인터페이스를 통하여 ADC에서 전압, 전류, 온도 정보를 취득하여 표 3.4에 기술된 SOH TM을 전송하고 비 정상적인 TC인 경우 NACK를 전송한다. 표 3.5는 SOH TM내부 필드를 설명한다.

- COMMAND가 0x04인 경우 Script1 TeleCommand로 인식하고 Length Field 값에 따라 ionstart/killm의 shell command를 수행한다. 정상적인 Script1 TC의 경우 표 3.4에 기술된 ACK를 전송하고 비정상적인 TC인 경우 NACK를 전송한다.

DTNPL-ION의 기능 및 동작

한양대학교 작성할 부분

상세 설계

SBC Firmware의 상세 설계

SBC Firmware는 Datalink Packet 전송기능, DCC 데이터 전달기능, TC처리 및 TM 전송기능을 수행하기 위하여 .그림 4.1에서 나타난 바와 같이 3개의 Task와 1개의 ISR로 구성된다. 외부 인터페이스로는 UART/USRT/SPI/Socket을 사용한다.

- Datalink Packet 전송기능 : Task1에서 수행

- DCC 데이터 전달기능 : Task2에서 수행

- TC처리 및 TM전송기능 : Task3에서 수행

그림 4.1 SBC Firmware 상세 동작

Task1 상세설계 (Datalink Packet 전송기능)

세부기능

Task1은 DTNPL-ION으로부터 LTP Packet을 수신하여 Datalink Header를 삽입하여 USRT로 전송하는 기능을 수행하여 그 세부 동작은 다음과 같다.

- 1에서는 Local Loopback Socket의 UDP Port 8000의 Message 도착을 대기하며, DTNPL-ION으로부터 전송된 LTP Packet이 해당 UDP Port를 통해 수신되면 LTP Packet의 특정 위치에서 EID Field를 확인하여 Datalink Packet의 APID값을 결정한다.

- 2에서는 표 3.2에 설명된 Datalink Packet의 Header를 구성하고 CRC-16을 계산하여 첨부하여 이를 USRT Interface를 통하여 전송한다. USRT 전송 시 사용되는 Clock은 2 MHz를 적용하여 사용한다.

기능 구현

        - 기능 블록도 및 플로우차트

그림 4.2 Task1의 기능 설명

그림 4.2는 Task1이 DTNPL-ION으로부터 LTP Packet을 수신하여 USRT로 전송하기 전에 수행하는 동작 흐름을 보여준다. 이와 같은 동작은 Datalink Packet Header및 CRC16을 LTP Packet에 붙여 표3.2에 설명된Datalink Packet을 구성하는 것으로 다음과 같이 상세하게 설명할 수 있다.

- Task1은 DTNPL Firmware 구동 시 자동으로 시작되며 UDP Port 8000번을 Blocking Mode로 Monitoring하며 Pending State로 대기한다.

- DTNPL ION으로부터 LTP Packet을 수신하면 LTP Packet의 EID Field(41, 42번쨰 바이트)를 확인하여 41번째 바이트가 32h, 42번쨰 바이트가 30h인 경우 APID를 1로 결정하고 41번째 바이트가 32h, 42번쨰 바이트가 31h인 경우 APID를 2로 설정하며, 이외의 경우에는 APID를 Default값인 1로 설정한다.

- PSC는 0으로 초기화되며 LTP Packet을 매번 전송 시 1씩 증가하며 Modulo 16384동작을 수행하여 0부터 16383의 값을 가지게 된다.

- PL은 LTP Packet길이 + 5로 설정한다.

- CRC는 SP부터 LTP Packet마지막까지 데이터를 이용하여 계산한다.

        - 주요 함수별 기능 구현

Task1의 동작을 구현한 주요 코드 및 함수를 다음과 같이 설명할 수 있다.

server.sin_family = AF_INET; server.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY; server.sin_port = htons( 8000 ); if( bind(rxsocket_desc,(struct sockaddr *)&server , sizeof(server)) < 0) { perror("bind failed. Error"); return 1; } 중략 while ( (read_size = recv(rxsocket_desc, &client_message[head_size] , 8192, 0)) > 0 ) { /* Task1의 Main 동작 코드 */ }

위의 코드는 Task1의 Main동작 코드를 구성하는 반복문으로 UDP Port 8000번의 수신에 대기중인 동작을 보여준다. recv()라는 socket API()를 이용하여 UDP Port 8000을 통하여 DTBPL ION이 메시지를 보낼 때까지 Blocking Mode로 대기하며, LTP Packet을 수신하게 되면 이를 While Loop내에서 처리하고 다시 UDP Port 8000을 통해 전달되는 메시지를 처리하는 대기 상태로 전환된다.

#define POS_EID_1ST_BYTE 41 #define POS_EID_2ND_BYTE 42 if ( ( client_message[head_size+POS_EID_1ST_BYTE] == 0x32 ) && ( client_message[head_size+POS_EID_2ND_BYTE] == 0x30 ) ) { /* if EID field of LTP packet is 20 */ dlp.APID=1; /* confirmed by HY Univ. */ } else if ( ( client_message[head_size+POS_EID_1ST_BYTE] == 0x32 ) && ( client_message[head_size+POS_EID_2ND_BYTE] == 0x31 ) ) { /* if EID field of LTP packet is 21 */ dlp.APID=2; /* confirmed by HY Univ. */ } else { dlp.APID=1; // default value }

위의 코드는 Task1의 Main Loop Statement 내부에 위치하는 코드로 수신된 LTP Packet ( client_message[] )의 41,42번째 Byte를 검사하여 정해진 규칙에 따라 APID를 결정한다.

crcInit(); memcpy(&client_message[0], &dlp, head_size); vCalcCRC(&client_message[6], 4 + read_size, &crc_exp); memcpy(&client_message[head_size + read_size], &crc_exp, 2);

위의 코드는 LTP Packet앞에 작성된 Downlink Packet Header를 위치시키고 CRC-16을 계산하여 첨부하는 코드이다. crcInit() 및 vCalcCRC() 함수는 CRC16을 계산하기 위해 작성된 함수이다.

ISR의 동작

세부기능

ISR에서는 UART를 통해 수신되는 데이터를 검증하여 데이터의 종류에 따라 DCC Data는 Task2로 전송하고 TeleCommand는 Task3로 전송한다.

- 3에서는 UART를 통해 수신되는 데이터를 분석하여 구성한 Packet이 DCC Data인 경우 DTNPL-ION으로의 전달을 위해 4에서와 같이 Message Buffer를 통하여 Task2로 전송한다.

- 3에서는 UART를 통해 수신되는 데이터를 분석하여 구성한 Packet이 TeleCommand인 경우 이를 처리하고 TeleMetry를 전송하기 위하여6에서와 같이 Message Buffer를 통하여 Task3로 전송한다.

기능 구현

        - 기능 블록도 및 플로우차트

그림 4.3은 ISR의 동작 흐름을 기술한다. 구체적인 설명은 다음과 같이 기술 할 수 있다.

- ISR은 RTEMS의 rtems_interrupt_handler_install()함수를 이용하여 UART interrupt발생 시에 호출되도록 RTEMS OS에 등록된다.

- ISR호출 시에 UART Register를 읽어서 UART RxBuffer에 있는 Byte Count를 읽어서 rcnt에 저장한다. (STAGE1)

- rcnt가 0보다 큰 경우(UART Rx Buffer에 Data가 존재하는 경우) 다음의 동작을 수행한다. (STAGE2)

- UART Register로부터 rxdata를 읽어 들이고 rcnt값을 1만큼 감소 시킨다.

  - 현재 ISR의 State Machine의 상태(rsta)가 0인 경우, Packet의 시작을 나타내는 SYNC Byte(0xAA)를 수신하는 지를 확인한다. rxdata의 값이 0xAA(SYNC)인지 확인하여, 아닌 경우 아무런 동작을 하지 않고 STAGE1으로 이동하며, 0xAA가 맞는 경우 State Machine의 상태(rsta)를 1로 설정하고, 읽어 들인 데이터(rxdata)를 버퍼에 저장하고, 수신된 데이터 카운터(dcnt)를 증가 시킨 후에 STAGE1으로 이동한다.

  - 현재 ISR의 State Machine의 상태(rsta)가 1인 경우, rxdata를 버퍼에 저장하고, 수신된 데이터 카운터(dcnt)를 증가 시키고 rsta=2로 설정한 후에 STAGE1으로 이동한다.

  - 현재 ISR의 State Machine의 상태(rsta)가 2인 경우, rxdata를 버퍼에 저장하고, 수신된 데이터 카운터(dcnt)를 증가 시키고 rsta=3으로 설정한다. rxlen를 rxdata+5로 설정하고 STAGE1으로 이동한다.

그림 4.3 ISR 동작 흐름도

- 현재 ISR의 State Machine의 상태(rsta)가 3인 경우,  rxdata를 버퍼에 저장하고, 수신된 데이터 카운터(dcnt)를 증가 시킨다. rxdata가 0xC6인 경우 DCC Data를 수신하는 것으로 판단하여 rsta=5로 설정하며, Data를 저장하는 Buffer는 DCC Data를 저장하는 Buffer를 이용한다. Rxdata가 0xC6이 아닌 경우 TC Data를 수신하는 것으로 판단하여 rsta=4로 설정하며 Data를 저장하는 Buffer는 TC Data를 저장하는 Buffer를 이용한다. 설정을 완료 하면 STAGE1으로 이동한다.

- 현재 ISR의 State Machine의 상태(rsta)가 4인 경우, TC Data를 수신하는 경우로 rxdata를 버퍼에 저장하고, 수신된 데이터 카운터(dcnt)를 증가 시킨다. 실제 수신된 데이터 길이(dcnt)와 Packet내 길이 정보(rxlen)가 동일한 경우 Packet수신이 완료 된 것으로 판단하여 rsta=0으로 설정하고 사용하던 Buffer의 Index를 증가시킨다. 설정이 완료되면 STAGE1으로 이동한다.

- 현재 ISR의 State Machine의 상태(rsta)가 5인 경우, DCC Data를 수신하는 경우로 rxdata를 버퍼에 저장하고, 수신된 데이터 카운터(dcnt)를 증가 시킨다. 실제 수신된 데이터 길이(dcnt)와 Packet내 길이 정보(rxlen)가 동일한 경우 Packet수신이 완료 된 것으로 판단하여 rsta=0으로 설정하고 사용하던 Buffer의 Index를 증가시킨다. 설정이 완료되면 STAGE1으로 이동한다.

        - 주요 함수별 기능 구현

ISR의 동작을 구현한 주요 코드 및 함수를 다음과 같이 설명할 수 있다.

status = rtems_interrupt_handler_install(0x03,"consoleminwoo",RTEMS_INTERRUPT_SHARED, handleUartIrq , NULL);

위의 코드는 ISR 함수인 handleUartIrq()를 RTEMS OS에 IRQ 3번으로 등록하는 코드로 IRQ 3번은 UART Interrupt에 할당된 번호로 UART Interrupt가 발생하면 handleUartIrq()함수가 호출되게 된다. habdleUartIrq()함수 내부는 그림 4.3에 설명된 기능이 구현된다.

Task2의 동작 (DCC 데이터 전달기능)

세부기능

Task2는 해당 Task에 할당된 Message Buffer를 모니터링 하여 DCC Data가 저장되어 있는 경우 이를 Local Loopback Socket을 이용하여 5에서와 같이 UDP Port 2113으로 전송한다.

기능 구현

        - 기능 블록도 및 플로우차트

그림 4.4는 Task2의 동작 흐름을 보여준다. Task2는 무한 루프상에서 10Msec 간격으로 DCC Data Buffer에 ISR로부터 수신된 DCC Data가 존재하는지 확인하고 Data가 존재하는 경우 Command Byte를 한번 더 확인하여 그 값이 0xC6, 즉 DCC Data인 경우 Buffer의 Data를 sendto()함수를 이용하여 UDP Port 2113으로 전송하여 DTBPL ION으로 전달한다. Command가 DCC Data가 아닌 경우 Nack Message를 전송한다.

그림 4.4 Task2의 동작 흐름도

        - 주요 함수별 기능 구현

status = rtems_task_start(Task_id[3], UARTT_task, 3);

위 코드는 task2 함수인 UARTT_task를 RTEMS의 rtems_task_start()함수를 이용하여 수행하는 코드이다. Task로 생성된 task2는 그림 4.4에 나타난 바와 같이 무한 루프를 수행하며 동작한다.

switch(trdata[tcur][3]) { case 0xC6: sendto(txsocket_desc, &trdata[tcur], trdata[tcur][2]+5, 0, ( struct sockaddr*)&txserver, sizeof(txserver)); rx_pkt_cnt++; break; default: txdata[0] = 0xAA; // sync txdata[1] = 0x00; // length txdata[2] = 0x01; // length txdata[3] = 0x15; // NACK command txdata[4] = 0x00; // packet no for(midx=5;midx<70;midx++) txdata[midx] = 0x00; tm_sended(70); break; } // switch

위 코드는 수신된 DCC Data에서 Command Byte를 읽어서 0xC6인 경우 socket 함수인 sendto()를 이용하여 DTNPL ION에 DCC Data를 전달하고, 0xC6이 아닌 경우 Nack를 전송하는 기능을 수행한다.

Task3의 동작 (TC처리 및 TM전송기능)

세부기능

Task3는 해당 Task에 할당된 Message Buffer를 모니터링 하여 TeleCommand가 저장되어 있는 경우 이를 처리하기 위하여 읽어오며, TeleCommand의 종류에 따라 적합한 동작을 수행하고 알맞은 TeleMetry를 전송한다.

- Task3는 표 3.5에 표기된 SOH정보를 구성하기 위하여 8에서처럼 SPI를 통하여 외부 ADC로부터 측정된 값을 읽어 들인다.

- 해당 Task에 할당된 Message Buffer로부터 TeleCommand를 읽어 들여 그 종류에 따라 아래와 같이 처리한다.

- Timeset TeleCommand의 경우 TeleCommand에서 OBT를 추출하여 내부 Timer에 설정하고 Ack를 전송한다. 해당 TeleCommand Syntax에 문제가 있으면 NACK를 전송한다.

- SOH Request TeleCommand의 경우 8의 동작에서 얻은 정보를 기반으로 포3.5에 표기된 정보를 구성하여 SOH TeleMetry정보를 전송한다. TeleCommand Syntax에 문제가 있으면 NACK를 전송한다.

- Script1 TeleCommand의 경우 표 3.3에 표시된 정보에 근거하여 DTNPL-ION의 프로그램을 시작 혹은 중지시키는 Shell Command를 수행하고 ACK를 전송한다. 해당 TeleCommand Syntax에 문제가 있으면 NACK를 전송한다.

기능 구현

        - 기능 블록도 및 플로우차트

그림 4.5는 Task3의 동작 흐름을 보여 준다. Task3는 TC Data Buffer에 수신된 TC Data가 존재하는 경우 TC Data의 Command에 따라 알맞은 동작을 수행한다. 동작은 다음과 같다.

- TC Data의 Command가 0x02(Timeset)인 경우 TC에서 Time정보를 추출하여 DTNPL의 시간을 설정하고 Ack를 전송한다.

- TC Data의 Command가 0x03(SOH)인 경우 SOH정보를 추출하여 SOH Telementry를 전송한다.

- TC Data의 Command가 0x04(Scrip)인 경우 알맞은 Script명령어를 수행한다.

- TC Data의 Command가 위의 어떤 것도 아닌 경우 Nack를 전송한다.

그림 4.5 Task3의 동작 흐름도

        - 주요 함수별 기능 구현

status = rtems_task_start(Task_id[2], UARTR_task, 2);

위 코드는 task3 함수인 UARTR_task를 RTEMS의 rtems_task_start()함수를 이용하여 수행하는 코드이다. Task로 생성된 task3는 그림 4.5에 나타난 바와 같이 무한 루프를 수행하며 동작한다.

SPI_ADC_REG_SLAVE = 0x1; SPI_ADC_REG_SLAVE = 0x0; SPI_ADC_REG_TRANSMIT = ADC_0_CH; delay(100); value = SPI_ADC_REG_RECEIVE; value = SPI_ADC_REG_RECEIVE; SPI_ADC_REG_TRANSMIT = ADC_0_CH; delay(100); value = SPI_ADC_REG_RECEIVE; value = SPI_ADC_REG_RECEIVE; value = (value >> 16); value = (value - 550) * 100 / 196 + 35; txdata[5] = (value >> 24) & 0xFF; // temp_board txdata[6] = (value >> 16) & 0xFF; // temp_board txdata[7] = (value >> 8) & 0xFF; // temp_board txdata[8] = (value & 0xFF); // temp_board

위의 코드는 task3가 SOH Telemetry구성시 ADC를 이용하여 보드 온도 값을 읽어 들여 이 정보를 SOH Telemetry Packet의 byte[5:8]에 저장하는 동작을 보여준다.

DTNPL-ION의 상세 설계

한양대학교 작성할 부분