1. 물리적인 memory map을 정의한다. (Flash memory, DRAM memory, peripheral memory)

2. 다음과 같은 섹션을 가진 memory link map을 정의한다.

- .text - proram executable and data sections of uboot

- .env - reserve space for environmental variables

- Global data - This data is reserved for global variables

- Monitor - Reserved space in RAM for the uboot bootloader

- Malloc - Reserve space for dynamically allocated memory

- Bootmap - Reserve space for operating system image

3. <boardname>.h 헤더파일을 수정하여 u-boot 을 구성한다.

새로운 directory를 생성한다.

- u-boot/board/<boardname>

- u-boot/include/configs/<boardname>.h

- u-boot/Makefile

3.1 include directory

u-boot 에서 전역적으로 사용된 모든 헤더 파일들을 포함하고 있다.

특정한 CPU와 보드를 위해 다음 파일을 생성하거나 변경하는 것이 필요하다.

1) Configs/<boardname.h>

메모리 맵과 주변장치을 위한 HW configuration.

: chip configuration, flash boot configuration, NOR and NAND flash configuration, SDRAM memory configuration,

serial configuration, u-boot configuration, I2C configuration, Linux configuration, network & ethernet configuration etc.

2) <core>.h (ex. arm926ejs.h)

uboot가 CPU를 접근하기 위해 요구되는 processor 상세정의 (레지스터 정의 등)

3.2 cpu directory

내부 주변장치를 위한 초기화 루틴을 포함한다.

1) <core>/cpu.c

CPU 개별코드

: control register read/write, reset CPU, I/D cache eanble/disable, IRQ와 FIQ를 위한 stack 설정

2) <core>/interrupt.c

인터럽트와 타이머에 관계된 함수를 포함

: enable/disable interrupts, 동작에 관련된 타이머

3) <core>/start.s

CPU core의 startup 코드

3.3 lib_<arch> directory

1) board.c

메모리 맵 초기화 (논리적인 메모리 맵 구성, 동적 메모리 할당 루틴)

uboot 주변장치 초기화

2) <arch>linux.c (ex armlinux.c)

bootm 커맨드(kernel image를 RAM으로 위치시키는데 사용하는 커맨드)의 구현.

: 이 커맨드는 kernel 에 architecture number 와 boot 파라미터를 건네고 kernel image 에 제어권을

주어 kernel 실행시작

3) div0.c

division by zero 익셉션 핸들러

4. board directory

uboot 에 의해 지원하는 각 보드의 configuration을 위한 개별 directory

1) <boardname>/flash.c

flash 초기화, flash 리셋, flash erase/write 같은 flash memory 에 관련된 함수를 포함

2) <boardname>/<boardname>_emac.c

3) <boardname>/<boardname>.c

보드 초기화 루틴, 타이머 cofiguration register 초기화, 시리얼 포트 초기화, NAND flash 초기화 etc

4) <boardname>.soc.h

주변장치 base address, interrupt event id 를 포함

5) <boardname>/platform.s

PLL, power domain 초기화, SDRAM memory configuration register, rate control register 리프레쉬 등

Top level makefile을 새로운 configuration 에 맞게 수정한다.

<boardname>_config : unconfig

@./mkconfig $(@:_config=)<architecture> <core> <boardname>

e.g. Davinci EVM board,

davinci_config: unconfig

@./mkconfig $(@:_config=) arm arm926ejs davinci

U-Boot Build

$ make distclean

$ make <boardname>_config

$ make

[출처] Porting U-boot Guide|작성자 bocholt