Korea Lunar Exploration Program

KPLO ETB DTNPL Test Procedure

| Date: 28. August. 2020 | Doc. No: KPLO-D0-550-212 Issue: D.01 Total page: 61 |
| --- | --- |

Superseding     None

| Prepared By: Jin-Ho Jo Date DTN System Engineer, ETRI |  | Kyung-Rak Lee Date DTN Payload Engineer, ETRI |
| --- | --- | --- |
| Reviewed By: Eunhyeuk Kim Date RLE, KPLO Payload I/F Management, KARI |  | Changkyoon Kim Date RDE, KPLO Data Handling Unit, KARI |
| Approval Signature: Byoung-Sun Lee Date DTN Project Leader, ETRI |  | Dae-Kwan Kim Date Head, KPLO SE&I, KARI |

Original CDMO Release__________________

| Revision History |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | Author(s) |  | Date | Description |
| D.01 | Jin-Ho Jo Kyung-Rak Lee |  | 2020. 08. 13 | Draft |

Documents Tree

Contents

1.	Introduction	7

1.1.	Purpose and Scope	7

1.2.	Applicable Documents	7

1.2.1.	ETRI Documents	7

1.2.2.	Other Documents	7

1.3.	Abbreviations	7

2.	Test Matrix	9

3.	Test Configuration	10

4.	Test Preparation	12

4.1.	Test Environment	12

4.2.	Restriction and General	12

4.2.1.	Calibration	12

4.2.2.	General	12

4.3.	Test Tools	12

4.3.1.	Hardware	12

4.3.2.	Software	12

4.4.	Test Organization	13

5.	Test Procedure	14

5.1.	SOH Telemetry (DTNPL-ETB-01)	14

5.1.1.	Verification Items	14

5.1.2.	Test Configuration	14

5.1.3.	Success Criteria	14

5.1.4.	Test Procedure	14

5.2.	Bi-Level Telemetry (DTNPL-ETB-02)	16

5.2.1.	Verification Items	16

5.2.2.	Test Configuration	16

5.2.3.	Success Criteria	16

5.2.4.	Test Procedure	16

5.3.	Bi-Level Command (DTNPL-ETB-03)	17

5.3.1.	Verification Items	17

5.3.2.	Test Configuration	17

5.3.3.	Success Criteria	17

5.3.4.	Test Procedure	17

5.4.	BPM Single Trip (DTNPL-ETB-04)	18

5.4.1.	Verification Items	18

5.4.2.	Test Configuration	18

5.4.3.	Success Criteria	18

5.4.4.	Test Procedure	18

5.5.	CFDP Single Trip (DTNPL-ETB-05)	19

5.5.1.	Verification Items	19

5.5.2.	Test Configuration	19

5.5.3.	Success Criteria	19

5.5.4.	Test Procedure	19

5.6.	BPM Round Trip (DTNPL-ETB-06)	20

5.6.1.	Verification Items	20

5.6.2.	Test Configuration	20

5.6.3.	Success Criteria	20

5.6.4.	Test Procedure	20

5.7.	CFDP Round Trip (DTNPL-ETB-07)	21

5.7.1.	Verification Items	21

5.7.2.	Test Configuration	21

5.7.3.	Success Criteria	21

5.7.4.	Test Procedure	21

5.8.	BSS Downlink (DTNPL-ETB-08)	22

5.8.1.	Verification Items	22

5.8.2.	Test Configuration	22

5.8.3.	Success Criteria	22

5.8.4.	Test Procedure	22

5.9.	Script1 TC (DTNPL-ETB-09)	23

5.9.1.	Verification Items	23

5.9.2.	Test Configuration	23

5.9.3.	Success Criteria	23

5.9.4.	Test Procedure	23

Figures

Figure 3-1 Step-1 ETB test configuration	11

Figure 3-2 Step-2 ETB test configuration	12

Tables

Table 2-1 DTNPL test matix for KPLO ETB	10

Table 2 Software version in DTNPL ETB testing	13

Table 3 Test organization	14

Introduction

Purpose and Scope

This document defines the test procedure of DTNPL for KPLO ETB.

Applicable Documents

ETRI Documents

| Document Number | Document Title |
| --- | --- |
| KPLO-D0-550-001 | System Specification of DTN Payload |
| KPLO-SP-550-002 | KPLO DTNPL ICD |

Other Documents

| Document Number | Document Title |
| --- | --- |
| KPLO-D0-710-001 | KPLO ETB Test Plans |

Abbreviations

| AMS | Asynchronous Message Service |
| --- | --- |
| BP | Bundle Protocol |
| BSS | Bundle Streaming Service |
| CCSDS | Consultative Committee for Space Data Systems |
| CFDP | CCSDS File Delivery Protocol |
| DCC | DTN Control Center |
| CRC | Cyclical Redundancy Check |
| DMA | Direct Memory Access |
| DTN | Delay(Disruption) Tolerant Network |
| DTNPL | DTN Payload |
| FW | Firm Ware |
| FSW | Flight Software |
| ION | Interplanetary Overlay Network |
| KDSA | Korea Deep Space Antenna |
| KPLO | Korea Pathfinder Lunar Orbiter |
| LCM | Lander Communication Model |
| LTP | Licklider Transmission Protocol |
| MOC | Mission Operation Center |
| OBC | On Board Computer |
| OBT | On Board Time |
| PDHU | Payload Data Handling Unit |
| RCM | Rover Communication Model |
| SBC | Single Board Computer |
| SOH | Start of Head |
| TBC | To Be Confirmed |
| TBD | To Be Defined |
| TC | Tele-command |
| TM | Telemetry |
| UART | Universal Asynchronous Receiver Transmitter |
| USRT | Universal Synchronous Receiver Transmitter |

Test Matrix

아래 표는 KPO ETB에서 적용될 DTNPL의 test matrix를 보여준다.

Table 2-1 DTNPL test matix for KPLO ETB

| Test |  | Requirements |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Title | ID | Title |
| DTN-010 | SOH telemetry | SSD-DPL-10060 | Health report |
|  |  | SSD-DPL-10070 | DTN status report |
| DTN-020 | Bi-level telemetry | SSD-DPL-10090 | Fault detection |
| DTN-030 | Reset command | SSD-DPL-10100 | Fault recovery |
| DTN-040 | Time setting | SSD-DPL-10080 | Time synchronization |
| DTN-050 | BPM single trip | SSD-DPL-10010 | DTN protocols |
|  |  | SSD-DPL-10020 | DTN user utilities |
|  |  | SSD-DPL-10030 | DTNPL modes |
|  |  | SSD-DPL-10040 | DTN end point mode |
| DTN-060 | CFDP single trip | SSD-DPL-10010 | DTN protocols |
|  |  | SSD-DPL-10020 | DTN user utilities |
|  |  | SSD-DPL-10030 | DTNPL modes |
|  |  | SSD-DPL-10040 | DTN end point mode |
| DTN-070 | BPM round trip | SSD-DPL-10010 | DTN protocols |
|  |  | SSD-DPL-10020 | DTN user utilities |
|  |  | SSD-DPL-10030 | DTNPL modes |
|  |  | SSD-DPL-10050 | DTN way point mode |
| DTN-080 | CFDP round trip | SSD-DPL-10010 | DTN protocols |
|  |  | SSD-DPL-10020 | DTN user utilities |
|  |  | SSD-DPL-10030 | DTNPL modes |
|  |  | SSD-DPL-10050 | DTN way point mode |
| DTN-090 | BSS downlink | SSD-DPL-10010 | DTN protocols |
|  |  | SSD-DPL-10020 | DTN user utilities |
|  |  | SSD-DPL-10030 | DTNPL modes |
|  |  | SSD-DPL-10040 | DTN end point mode |

Test Configuration

KPLO ETB에서 DTNPL 시험은 크게 아래와 같이 2 단계로 구분된다.

- Step-1: ITOS에 DTN node 없이 ETB를 구성한 상태에서 DTNPL 시험

- Step-2: ITOS에 DTN node를 구성한 상태에서 DTNPL 시험

DTNPL 시험 절차는 step-1과 step-2가 동일하며, 각 단계별 시험 구성은 다음 그림과 같다.

Figure 3-1 Step-1 ETB test configuration

[약어 정리]

- DCC: DTN Control Center

- RCM: Rover Control Module

- LCM: Lander Control Module

- BBTS: Base Band Transmitter System

- SBMU: Satellite Bus Management Unit

- RFTS: RF Test System

- RFDU: RF Distribute Unit

- XTXU: X-band Transmitter Unit

- X-DLTS: X-band Downlink Test System

- PDHU: Payload Data Handling Unit

Figure 3-2 Step-2 ETB test configuration

Test Preparation

Test Environment

모든 시험은 아래의 실내 조건의 환경에서 진행한다.

- Temperature: 25 ± 15℃

- Humidity: Less than 90%

- Atmospheric pressure: Normally

Restriction and General

Calibration

The instruments and fixtures that make up the test equipment shall be calibrated to the optimum condition before the test and shall be valid for the duration of the test.

General

- All testers are limited to ESD and safety educators and all testing procedures follow the rules of the manufacturing industry.

- The test procedure is in accordance with the procedure outlined in this document and follow the instructions of the test person in case of any procedural changes or restrictions.

Test Tools

Hardware

앞 절의 Figure3-1, Figure3-2 test configuration을 구성하는 모든 H/W 장치가 연결 구성 되어야 한다.

Software

본 시험에서 사용되는 S/W의 version은 다음과 같다.

Table 2 Software version in DTNPL ETB testing

| No | Equipment | Version | Producer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DTNPL - SBC FW - ION S/W | 1.1.0 3.6.1 | ETRI |
| 2 | DTN EGSE - DCC - LCM - RCM | 1.1.0 1.1.0 1.1.0 | ETRI |
| 3 | KPLO ITOS |  | KARI |
| 4 | KPLO FSW |  | KARI |

Test Organization

DTNPL ETB 시험에 필요한 인력의 분야는 다음과 같다.

Table 3 Test organization

| Role | Organization | Activities |
| --- | --- | --- |
| Responsible Leading Engineer | ETRI | DTNPL ETB test 총괄 |
| Task Leading Engineer | ETRI | DTNPL ETB test 시험 리딩 |
| Test Engineer | Rumir | DTNPL ETB test 수행 |
| ETB Operator | KARI | KPLO ETB 운영 |
| ETB Test Manager | KARI | KPLO ETB 시험 총괄 |

Test Procedure

SOH Telemetry (DTNPL-ETB-01)

본 시험은 DTNPL의 SOH telemetry를 수신하는지 확인하는 시험이다.

KPLO SBMU에서는 38초 단위로 DTNPL에게 SOH request command를 보내고, 4초 단위로 OBT setting command를 보낸다. SOH telemetry 내에는 OBT 값이 포함되어 있다. 따라서 본 시험을 통하여 SOH telemetry 뿐만 아니라 OBT setting 시험도 동시에 검증 가능하다.

Verification Items

본 시험을 통하여 검증 가능한 DTNPL requirement는 다음과 같다.

| Test |  | Requirements |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Title | ID | Title |
| DTN-010 | SOH telemetry | SSD-DPL-10060 | Health report |
|  |  | SSD-DPL-10070 | DTN status report |
| DTN-040 | Time setting | SSD-DPL-10080 | Time synchronization |

Test Configuration

Step-1 시험은 Figure3-1을 적용하고, Step-2 시험은 Figure3-2를 적용한다.

Success Criteria

ITSO(혹은 DCC)에서 수신한 DTNPL의 SOH telemetry는 ICD에 정의된 대로 수신 되어야 한다.

수신한 SOH 항목 내에 있는 OBT 시간은 KPLO 시간과 동기 되어야 한다.

Test Procedure

| Steps | Activity | Check |
| --- | --- | --- |
| 1 | DTNPL의 전원을 ON 시킨다. |  |
| 2 | 약 2분 후에 ITOS(or DCC)에서 수신한 DTNPL의 SOH TM이 정상적인지 확인한다. - Board Temperature (TDTEMPBOARD): - FPGA Temperature (TDTEMPFPGA): - +28V Voltage (TDVOLT28): - +3.3V Voltage (TDVOLT33): - +1.2V Voltage (TDVOLT10): - +28V Current (TDCURR28): - OBT Time (TDTIME): - Run Time (TDRUNTIME): - FPGA Version (TDVERFPGA): - FW Version (TDVERFW): - EDAC Count (TDEDAC): - TC Packet Count (TDCNTRX): - TM Packet Count (TDCNTTX): - Downlink Packet Count (TDCNTDOWN): - DTN State (TDDTNSTATE): - ION Version (TDCNTDOWN): |  |
| 3 | DTNPL의 전원을 OFF 시킨다. (필요 시) |  |

Bi-Level Telemetry (DTNPL-ETB-02)

본 시험은 DTNPL의 Bi-level telemetry를 수신하는지 확인하는 시험이다.

DTNPL은 4초에 1 cycle (0.25Hz) 주기로 rectangular clock을 발생시킨다. SOH telemetry 외에 추가로 Bi-level telemetry를 내보내는 이유는 DTNPL의 건강 상태를 직접적으로 모니터하기 위함이다.

Verification Items

본 시험을 통하여 검증 가능한 DTNPL requirement는 다음과 같다.

| Test |  | Requirements |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Title | ID | Title |
| DTN-020 | Bi-level telemetry | SSD-DPL-10090 | Fault detection |

Test Configuration

Step-1 시험은 Figure3-1을 적용하고, Step-2 시험은 Figure3-2를 적용한다.

Success Criteria

DTNPL의 status를 나타내는 Bi-level telemetry가 ITOS에서 정상적으로 수신 되어야 한다.

Test Procedure

| Steps | Activity | Check |
| --- | --- | --- |
| 1 | DTNPL의 전원을 ON 시킨다. |  |
| 2 | 약 2분 후에 ITOS에서 수신한 DTNPL status TM이 정상적으로 수신되는지 확인한다. (0 or 1) - DTNPL status (TDALIVEP): |  |
| 3 | DTNPL의 전원을 OFF 시킨다. (필요 시) |  |

Bi-Level Command (DTNPL-ETB-03)

본 시험은 DTNPL의 Bi-level command 기능을 확인하는 시험이다.

DTNPL이 운영 중에 동작 불능 상태에 빠진 경우 하드웨어적으로 reset을 시키려면 Be-level command를 보내야 한다. 전압 레벨 +5V, duration 1msec. 이상의 pulse를 보내면 DTNPL이 Reset 된다.

Verification Items

본 시험을 통하여 검증 가능한 DTNPL requirement는 다음과 같다.

| Test |  | Requirements |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Title | ID | Title |
| DTN-030 | Reset command | SSD-DPL-10100 | Fault recovery |

Test Configuration

Step-1 시험은 Figure3-1을 적용하고, Step-2 시험은 Figure3-2를 적용한다.

Success Criteria

ITSO에서 Bi-level command를 보내면 DTNPL이 Reset 되어야 한다.

Test Procedure

| Steps | Activity | Check |
| --- | --- | --- |
| 1 | DTNPL의 전원을 ON 시킨다. |  |
| 2 | 약 2분 후에 ITOS(or DCC)에서 수신한 DTNPL의 SOH TM 정상적으로 수신되면, 아래의 TM을 기록한다. - Run Time (TDRUNTIME): |  |
| 3 | ITOS에서 Bi-level command를 보낸다. - DTNPL reset (CDRESET) |  |
| 4 | 약 2분 후에 ITOS(or DCC)에서 수신한 DTNPL의 SOH TM 정상적으로 수신되면, 아래의 TM을 기록하고 값이 reset 되었는지 확인한다. - Run Time (TDRUNTIME): - Reset 여부: |  |
| 5 | DTNPL의 전원을 OFF 시킨다. (필요 시) |  |

BPM Single Trip (DTNPL-ETB-04)

본 시험은 DTNPL의 BP message(BPM)의 single trip 기능을 확인하는 시험이다.

Verification Items

본 시험을 통하여 검증 가능한 DTNPL requirement는 다음과 같다.

| Test |  | Requirements |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Title | ID | Title |
| DTN-050 | BPM single trip | SSD-DPL-10010 | DTN protocols |
|  |  | SSD-DPL-10020 | DTN user utilities |
|  |  | SSD-DPL-10030 | DTNPL modes |
|  |  | SSD-DPL-10040 | DTN end point mode |

Test Configuration

Step-1 시험은 Figure3-1을 적용하고, Step-2 시험은 Figure3-2를 적용한다.

Success Criteria

DCC에서 BPM을 보내면 DTNPL에 도착한 후에 다시 DCC로 되돌아 와야 한다.

Test Procedure

| Steps | Activity | Check |
| --- | --- | --- |
| 1 | DTNPL의 전원을 ON 시킨다. |  |
| 2 | 약 2분 후에 ITOS(or DCC)에서 수신한 DTNPL의 SOH TM 정상적으로 수신되는지 확인한다. |  |
| 3 | DCC에서 아래의 BPM을 DTNPL로 송신한다. - BPM: hello |  |
| 4 | DCC에서 보냈던 BPM이 DTNPL을 통하여 되돌아 왔는지 확인한다. |  |
| 5 | DTNPL의 전원을 OFF 시킨다. (필요 시) |  |

CFDP Single Trip (DTNPL-ETB-05)

본 시험은 DTNPL의 CFDP를 이용한 파일 전송의 single trip 기능을 확인하는 시험이다.

Verification Items

본 시험을 통하여 검증 가능한 DTNPL requirement는 다음과 같다.

| Test |  | Requirements |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Title | ID | Title |
| DTN-060 | CFDP single trip | SSD-DPL-10010 | DTN protocols |
|  |  | SSD-DPL-10020 | DTN user utilities |
|  |  | SSD-DPL-10030 | DTNPL modes |
|  |  | SSD-DPL-10040 | DTN end point mode |

Test Configuration

Step-1 시험은 Figure3-1을 적용하고, Step-2 시험은 Figure3-2를 적용한다.

Success Criteria

DCC에서 전송한 파일이 DTNPL에 업로드 되어야 한다.

DTNPL에 저장되어 있는 파일이 DCC로 다운로드 되어야 한다.

Test Procedure

| Steps | Activity | Check |
| --- | --- | --- |
| 1 | DTNPL의 전원을 ON 시킨다. |  |
| 2 | 약 2분 후에 ITOS(or DCC)에서 수신한 DTNPL의 SOH TM 정상적으로 수신되는지 확인한다. |  |
| 3 | DCC에서 CFDP 명령을 이용하여 아래의 파일을DTNPL로부터 파일을 다운로드 받는다. - 파일명: - 원본 파일의 checksum value: |  |
| 4 | 다운로드 한 파일의 checksum을 계산하여 맞는지 확인한다. - 수신한 파일의 checksum value: |  |
| 5 | DCC에서 CFDP 명령을 이용하여 아래의 파일을DTNPL에게 업로드 한다. - 파일명: - 원본 파일의 checksum value: |  |
| 6 | 업로드한 파일의 checksum 계산을 위하여 DCC에서 checksum 계산 명령을 DTNPL로 보낸다. (확인 요망) |  |
| 7 | 업로드 한 파일의 checksum 값이 맞는지 확인한다. - Checksum value: |  |
| 8 | DTNPL의 전원을 OFF 시킨다. (필요 시) |  |

BPM Round Trip (DTNPL-ETB-06)

본 시험은 DTNPL의 BP message(BPM)의 round trip 기능을 확인하는 시험이다.

Verification Items

본 시험을 통하여 검증 가능한 DTNPL requirement는 다음과 같다.

| Test |  | Requirements |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Title | ID | Title |
| DTN-070 | BPM round trip | SSD-DPL-10010 | DTN protocols |
|  |  | SSD-DPL-10020 | DTN user utilities |
|  |  | SSD-DPL-10030 | DTNPL modes |
|  |  | SSD-DPL-10050 | DTN way point mode |

Test Configuration

Step-1 시험은 Figure3-1을 적용하고, Step-2 시험은 Figure3-2를 적용한다.

Success Criteria

DCC에서 보낸 BPM이 DTNPL을 경유하여 LCM에 도착해야 한다.

LCM에서 보낸 BPM이 DTNPL을 경유하여 DCC에 도착해야 한다.

Test Procedure

| Steps | Activity | Check |
| --- | --- | --- |
| 1 | DTNPL의 전원을 ON 시킨다. |  |
| 2 | 약 2분 후에 ITOS(or DCC)에서 수신한 DTNPL의 SOH TM 정상적으로 수신되는지 확인한다. |  |
| 3 | DCC에서 아래의 BPM을 LCM으로 송신한다. - BPM: hello from DCC |  |
| 4 | DCC에서 보냈던 BPM이 LCM에 도착했는지 확인한다. |  |
| 5 | LCM에서 아래의 BPM을 DCC로 송신한다. - BPM: hello from LCM |  |
| 6 | LCM에서 보냈던 BPM이 DCC에 도착했는지 확인한다. |  |
| 7 | DTNPL의 전원을 OFF 시킨다. (필요 시) |  |

CFDP Round Trip (DTNPL-ETB-07)

본 시험은 DTNPL의 CFDP를 이용한 파일 전송의 round trip 기능을 확인하는 시험이다.

Verification Items

본 시험을 통하여 검증 가능한 DTNPL requirement는 다음과 같다.

| Test |  | Requirements |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Title | ID | Title |
| DTN-080 | CFDP round trip | SSD-DPL-10010 | DTN protocols |
|  |  | SSD-DPL-10020 | DTN user utilities |
|  |  | SSD-DPL-10030 | DTNPL modes |
|  |  | SSD-DPL-10050 | DTN way point mode |

Test Configuration

Step-1 시험은 Figure3-1을 적용하고, Step-2 시험은 Figure3-2를 적용한다.

Success Criteria

DCC에서 전송한 파일이 DTNPL을 경유하여 LCM에 도착되어야 한다.

LCM에서 전송한 파일이 DTNPL을 경유하여 DCC에 도착되어야 한다.

Test Procedure

| Steps | Activity | Check |
| --- | --- | --- |
| 1 | DTNPL의 전원을 ON 시킨다. |  |
| 2 | 약 2분 후에 ITOS(or DCC)에서 수신한 DTNPL의 SOH TM 정상적으로 수신되는지 확인한다. |  |
| 3 | DCC에서 CFDP 명령을 이용하여 아래의 파일을 LCM으로 전송한다. - 파일명: - 원본 파일의 checksum value: |  |
| 4 | LCM에서 수신한 파일의 checksum을 계산하여 맞는지 확인한다. - 수신한 파일의 checksum value: |  |
| 5 | LCM에서 CFDP 명령을 이용하여 아래의 파일을 DCC로 전송한다. - 파일명: - 원본 파일의 checksum value: |  |
| 6 | DCC에서 수신한 파일의 checksum을 계산하여 맞는지 확인한다. - 수신한 파일의 checksum value: |  |
| 7 | DTNPL의 전원을 OFF 시킨다. (필요 시) |  |

BSS Downlink (DTNPL-ETB-08)

본 시험은 DTNPL의 BSS를 이용한 동영상 파일의 streaming 기능을 확인하는 시험이다.

Verification Items

본 시험을 통하여 검증 가능한 DTNPL requirement는 다음과 같다.

| Test |  | Requirements |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Title | ID | Title |
| DTN-090 | BSS downlink | SSD-DPL-10010 | DTN protocols |
|  |  | SSD-DPL-10020 | DTN user utilities |
|  |  | SSD-DPL-10030 | DTNPL modes |
|  |  | SSD-DPL-10040 | DTN end point mode |

Test Configuration

Step-1 시험은 Figure3-1을 적용하고, Step-2 시험은 Figure3-2를 적용한다.

Success Criteria

DTNPL에서 보내는 동영상이 DCC에서 실시간 디스플레이 되어야 한다.

Test Procedure

| Steps | Activity | Check |
| --- | --- | --- |
| 1 | DTNPL의 전원을 ON 시킨다. |  |
| 2 | 약 2분 후에 ITOS(or DCC)에서 수신한 DTNPL의 SOH TM 정상적으로 수신되는지 확인한다. |  |
| 3 | DCC에서 BSS명령을 이용하여 DTNPL에서 아래의 동영상 파일을 스트리밍 하도록 한다. - 파일명: |  |
| 4 | DTNPL이 스트리밍하는 동영상이 DCC에서 디스플레이 되는지 확인한다. |  |
| 5 | DTNPL의 전원을 OFF 시킨다. (필요 시) |  |

Script1 TC (DTNPL-ETB-09)

본 시험은 Script1 command를 이용하여 DTNPL의 동작을 제어하는 기능을 확인하는 시험이다.

Verification Items

본 시험은 DTNPL requirement에 해당되는 항목이 없다.

Test Configuration

Step-1 시험은 Figure3-1을 적용하고, Step-2 시험은 Figure3-2를 적용한다.

Success Criteria

Script1 command를 이용하여 DTNPL의 soft reset이 가능해야 한다.

Test Procedure

| Steps | Activity | Check |
| --- | --- | --- |
| 1 | DTNPL의 전원을 ON 시킨다. |  |
| 2 | 약 2분 후에 ITOS(or DCC)에서 수신한 DTNPL의 SOH TM 정상적으로 수신되는지 확인한다. |  |
| 3 | ITOS에서 아래와 같은 script1 command를 DTNPL로 보낸다. - Command string: killm |  |
| 4 | 약 2분 후에 ITOS(or DCC)에서 수신한 DTNPL의 SOH TM 정상적으로 수신되면, 아래의 TM을 기록하고 값이 reset 되었는지 확인한다. - Run Time (TDRUNTIME): - Reset 여부: |  |
| 5 | DTNPL의 전원을 OFF 시킨다. (필요 시) |  |