| Korea Aerospace Research Institute Lunar Exploration Program Office 169-84 Gwahak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34133 Republic of Korea | ETRI DTN Program Office 218 Gajeongno, Yuseong-gu, Daejeon 34129 Republic of Korea |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lumir Inc. DTN Development Office A-1102,767 Sinsu-ro, Yongin, Gyunggi, KOREA |  |  |

| Korea Lunar Exploration Program DTN Handling, Packaging, Storage & Shipping Procedure for DTN payload |  |
| --- | --- |
| Date: 11 Mar. 2020 | Doc. No: KPLO-D1-XXX-XXX |
|  | Issue: F1.0 |
|  | Total page: 9 |

Superseding      F1.0

|  |  | Prepared By: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Seong-Woon Cho DATE |
|  |  | DTN SBC Product Assurance |
| Reviewed By: |  |  |
| Dae-Soo Oh DATE |  |  |
| DTN SBC Project Manager |  |  |
| Approval Signature: |  |  |
| Cheol-Oh Jeong DATE |  | Jin-Ho Jo DATE |
| ETRI, DTN Product Assurance |  | ETRI, DTN System Engineer |
| Byoung-Sun Lee DATE |  |  |
| ETRI, DTN Program Manager |  |  |

Original CDMO Release ____________________

REVISION / CHANGE RECORD

| Revision | DOCUMENT DATE | REVISION / CHANGE DESCRIPTION | PAGES AFFECTED |
| --- | --- | --- | --- |
| F1.0 | 2020. 5. 11 | Draft | All |

Table of Contents

1.	개요	３

1.1	목적	３

1.2	적용범위	３

2.	문서 및 약어	４

2.1	적용문서	４

2.2	참조문서	４

2.3	약어	４

3.	일반 요구조건	５

3.1	작업환경 조건	５

3.2	조명 조건	５

3.3	작업자 조건	５

4.	자재 및 장비	６

4.1	사용 자재	６

4.2	사용 공구	６

4.3	사용 부자재	６

4.4	사용 장비	６

5.	공정절차	７

5.1	PROCEDURE	７

5.2	기록 관리	８

5.3	이상발생 조치	８

6.	APPENDIX	９

6.1	CHECK SHEET	９

개요

목적

이 문서는 DTN Payload 제작 공정 절차 중 Unit의 취급, 저장, 포장 및 운송의 절차와 관리기준의 규격화를 목적으로 한다.

적용범위

이 문서는 루미르㈜에서 제조하는 DTN payload에 적용한다.

문서 및 약어

적용문서

|  | Document No. | Title |
| --- | --- | --- |
| AD-1 | KPLO-D0-210-003 | User Requirements Document (KARI) |
| AD-2 | KPLO-D0-524-008 | User Requirements Document (ETRI) |

참조문서

|  | Document No. | Title |
| --- | --- | --- |
| RD-1 | ECSS-Q-ST-20-08 | Storage, handling and transportation of spacecraft hardware |

약어

| DTN | Delay(Disruption) Tolerant Network |
| --- | --- |
| DTNPL | DTN Payload |
| KPLO | Korea Pathfinder Lunar Orbiter |

일반 요구조건

작업환경 조건

본 공정을 수행하는 작업 공간의 작업 환경 조건은 다음과 같다.

- 청정도(Cleanliness): ISO 14644-1 Class 8 (0.5㎛ 100,000 particles/ft^3 of air) 이하

- 온도(Temperature): 21℃ ± 2℃

- 상대습도(Relative Humidity): 40% ~ 50%

조명 조건

본 공정을 수행하는 작업 공간의 조명 조건은 다음과 같다.

- 본 공정은 최소 1080Lux의 조명에서 수행되어야 한다.

- 작업영역에 빛의 반사가 심하지 않아야 하고, 90%이상의 작업영역에 그림자가 끼지 말아야 한다.

작업자 조건

본 공정을 수행하는 작업자의 조건은 다음과 같다

- 사내 공정작업자 인증

- 사내 ESD 교육 이수

자재 및 장비

사용 자재

| 번호 | 명칭 | 모델 | 제조사 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapton tape | ANY | 3M |
| 2 | ESD Bag | ANY | ANY |
| 3 | Impact Indicator | S-5159 (75G) | Shockwatch |
| 4 | Humidity Indicator | ANY – 범위 10~60% | ANY |
| 5 | Desiccant | ANY | ANY |

사용 공구

| 번호 | 명칭 | 모델 | 제조사 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 칼 | ANY | ANY |

사용 부자재

| 번호 | 명칭 | 모델 | 제조사 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 니트릴 장갑 | ANY | ANY |

사용 장비

N/A

공정절차

PROCEDURE

| No | 공정도 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ESD 보호 작업 전 Wrist Strap 착용 및 접지 상태를 확인한다. |  |
| 2 |  | 정전백 포장 제품을 정전백에 넣고 Kaptone tape을 사용하여 밀봉한다. |  |
| 3 |  | 운반상자 삽입 포장 된 제품을 제품 형상에 맞게 제작 된 우레탄 폼이 채워진 운반상자에 넣는다. |  |
| 4 |  | 건조제, 습도표시기 삽입 포장 된 제품 상단의 적정한 위치(우레탄 폼에 눌리지 않는 위치)에 건조제와 습도표시기를 놓는다. |  |
| 5 |  | 밀봉 전 검사 ESD Bag의 포장 상태 및 아래의 내용물이 모두 포함되어 있는지 확인한다. - 제품 - 습도표시기 - 건조제 |  |
| 6 |  | 운반상자 밀봉 및 봉인 운반 상자 덮개를 닫아 밀봉하고, PA 도장이 찍힌 봉인지로 봉인한다. |  |
| 7 |  | 충격지시기 부착 충격지시기를 정면에 부착한다. |  |
| 8 |  | 라벨부착 운반 상자 상단에 아래 정보가 포함된 라벨을 부착한다. - 제조사 - 제품명 - 수량 - 시리얼 번호 - 목적지 - 고객사 고객명 및 연락처 - 제조사 PM 이름 및 연락처 |  |
| 9 |  | 운송 전 검사 아래 내용을 확인한다. - 라벨 부착 여부 및 기재 내용 - 운반 상자 봉인상태 - 충격지시기 정상여부 |  |
| 10 |  | 운송 운송 차량에 운송 담당자가 동반 탑승하여 운송 중에 발생하는 특이사항이 있으면 운송 후 검사자에게 전달한다. |  |
| 11 |  | 운송 후 검사 아래 내용을 확인한다. - 운반 상자 봉인상태 - 운반 상자 외관상태(파손 등) - 충격지시기 정상여부 |  |

기록 관리

작업에 대한 결과는 Appendix의 Check sheet에 기록한다.

이상발생 조치

부적합 발생 시 일반적인 사항은 Appendix의 Check sheet에 기록하고 처리한다.

부적합 사항이 불명확하거나 중대한 사항일 시 PM에게 보고하고 지시에 따른다.

APPENDIX

CHECK SHEET